 علاج الصدا







مجموعة بيرتشوود كايسي للطلاء المعدني للسلاح .. تشمل 3 عبوات هي :
1) cleaner - degreaser 
عبارة عن محلول صابوني كحولي يزيل الزيوت والتشحيم 
2)Blue & Rust Remover
محلول حامضي يزيل الصدأ والطلاء القديم
3)Perma Blue
محلول حامضي لخليط من معدن السيلينيوم والنحاس والزنك وهو عبارة عن الطلاء
كما تحتوي المجموعة على اسفنجة وثلاث قطع قطن على حوامل معدنية وفوطة صغيرة وصنفرة ناعمة ولفتين صغيرتين من الصوف المعدني ( الليف ) وفوطتين زيتيتين.
تباع المجموعة لدى الرماية والهدف سعرها 55 ريال 
استخدمتها فكانت النتيجة مذهلة جداً ...
لا صدأ .... لا خدوش ... لا يوجد مناطق معدن مكشوفة في السلاح ... كأنك لم تشتري السلاح إلا قبل 3 دقائق فقط ...
طريقة الاستخدام:
1) فك السلاح وأبعد الخشب عن المعدن.
2) بلل الاسفنجة بمحلول رقم (1) أعلاه وافرك معدن السلاح تماماً لإزالة الزيت والشحم والأوساخ الأخرى ثم اغسل بالماء. ( سطل ماء بجانبك واغسل السلاح فيه)
3) جفف السلاح ثم بلل قطعة قطن بالمحلول رقم (2) أعلاه وادهن به المعدن تماماً ثم اتركه لمدة دقيقتين.
4) بلل قطعة من الصوف المعدني بمحلول رقم (2) وافرك بها السلاح لإزالة الطلاء القديم . افرك بسرعة وقوة ثم اغسل بالماء. كرر الخطوات 3 و 4 حتى يتعرى السلاح تماماً ويزول الطلاء نهائياً. في حال وجود خدوش عميقة بالمعدن استخدم الصنفرة الناعمة لكن برفق.
5) جفف السلاح تماماً ( لا تستخدم يديك العاريتين بعد هذه اللحظة لأن ترك البصمات على المعدن يؤثر على الطلاء إضافة إلى أن المحلول (3) سام جداً ) بلل قطعة قطن بمحلول رقم (3) وادهن السلاح به تماماً .. كن سريعاً ولكن احرص على تغطية جميع أجزاء المعدن.. وانتبه ألا يلامس المحلول جلدك.. ممكن للسيلينيوم الموجود في المحلول أن يدخل من خلال الجروح ويقتلك في الحال.. انتبه
6) أترك القطعة مدة 30-60 ثانية ثم اغسل في الماء بكثرة لازالة المحلول.
7) استخدم قطعة صوف معدني برفق شديد على المعدن لمساواة اللون. وفي حال الرغبة في زيادة قوة الطلاء كرر الخطوات 5 و 6 و7
8) افرك المعدن بالفوطة الزيتية تماماً ثم اتركها لمدة ليلة واحدة.
9) بذلك انتهت عملية الطلاء . زيت وشحم السلاح وأعد تركيب الأخشاب والقطع الأخرى وانظر إلى الفرق
